1.Etapa

A. Kanalizační sběrače „S“

- Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce,

o průměru DN 250 mm, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP-MD

vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 14758-1					.....      14,0 bm

- Šachtová přechodka pro PP-MD DN 250 mm, SN 10				.....	    3 ks

- Prefabrikované šachtové dno s kynetou z PP, DIN 4034/1

(celková výška H=1000 mm)							.....	    1 ks

- Prefabrikovaná šachtová skruž 100/100/12, DIN 4034/1				.....           1 ks

- Prefabrikovaná šachtová skruž 100/50/12, DIN 4034/1				.....	    1 ks

- Prefabrikovaná přechodová skruž 100-63/58/12, DIN 4034/1			.....	    1 ks

- Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 63/8, DIN 4034/1				.....	    1 ks

- Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 63/10, DIN 4034/1				.....	    1 ks

- Kanalizační poklop litinový s betonovou výplní, kruhový bez ventilace,

třída zatížení B 125 s rámem, těsnění víka polyetylenovým kroužkem		.....	    1 ks

2.Etapa

A. Kanalizační sběrače „S“ – „S2“

- Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce,

o průměru DN 250 mm, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP-MD

vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 14758-1					.....    427,0 bm

- Šachtová přechodka pro PP-MD DN 150 mm, SN 10				.....	  10 ks

- Šachtová přechodka pro PP-MD DN 250 mm, SN 10				.....	  27 ks

- Šachtová přechodka pro PE DN 50 mm, SDR 11				.....	    1 ks

- Kanalizační odbočka 45° z PP-MD, DN 250/150 mm, zatěžovací třída SN 10

v provedení s nástrčným hrdlem, s těsnícím kroužkem z eleastomeru		.....	    8 ks

- Prefabrikované šachtové dno s kynetou z PP, DIN 4034/1

(celková výška H=1000 mm)							.....	  14 ks

- Prefabrikovaná šachtová skruž 100/50/12, DIN 4034/1				.....	    6 ks

- Prefabrikovaná šachtová skruž 100/25/12, DIN 4034/1				.....	    2 ks

- Prefabrikovaná přechodová skruž 100-63/58/12, DIN 4034/1			.....	  14 ks

- Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 63/4, DIN 4034/1				.....	    2 ks

- Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 63/6, DIN 4034/1				.....	    1 ks

- Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 63/8, DIN 4034/1				.....	    2 ks

- Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 63/10, DIN 4034/1			.....	  16 ks

- Prefabrikovaný vyrovnávací prstenec 63/12, DIN 4034/1			.....	    1 ks

- Kanalizační poklop litinový, DN 600, s únosností D 400

s rámem, DIN 4271								.....	  12 ks

- Kanalizační poklop litinový s betonovou výplní, kruhový bez ventilace,

třída zatížení B 125 s rámem, těsnění víka polyetylenovým kroužkem		.....	    2 ks

- Šachtové dno PP DN 600/250 mm - průtočné					.....	    1 ks

- Šachtové dno PP DN 600/250 mm - průtočné, 30°				.....	    1 ks

- Korugovaná šachtová roura DN 600 mm – 2000 mm vč. těsnění		.....	    2 ks

- Teleskopický adaptér pro litinové poklopy					.....	    2 ks

- Betonový roznášecí prstenec DN 600 mm					.....	    2 ks

- Litinový poklop DN 600 mm, třída zatížení D 400				.....	    1 ks

- Litinový poklop DN 600 mm, třída zatížení B 125				.....	    1 ks

- Protlak ocelového/PE potrubí DN 400 mm					.....      13,0 bm

- Chránička z PE potrubí, DN 400 mm, D x t = 400x23,7 mm			.....        7,0 bm

- Koncové manžety DN 400/250 mm						.....	    4 ks

- Kluzné vymezovací objímky, výška 60 mm					.....	  16 ks

- Oprava povrchu místní asfaltové komunikace					.....    715,0 m2

B. Kanalizační odbočky

- Plastové kanalizační potrubí hladké plnostěnné konstrukce,

o průměru DN 150 mm, kruhovou tuhostí SN 10, z materiálu PP-MD

vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 14758-1					.....    102,0 bm

- Potrubí PE100, SDR 11, DN 50 mm, 63 x 5,8 mm – návin			.....      24,0 bm

- Chránička PE100, SDR 17, DN 100 mm, 110 x 6,6 mm				.....        3,0 bm

- Kanalizační tvarovka z PP-MD, DN 150 mm, koleno 45°, SN 10		.....	    7 ks

- Kanalizační tvarovka z PP-MD, DN 150 mm, koleno 90°, SN 10		.....	    1 ks

- PE Oblouk 60°, typ LU z PE100, SDR11, DN 50 mm				.....	    1 ks

- Elektrospojka, typ LU z PE100, SDR11, DN 50 mm				.....	    2 ks

- Šachtové dno PP DN 425/150 mm - průtočné					.....	    9 ks

- Korugovaná šachtová roura DN 425 mm – 1000 mm vč. těsnění		.....	    9 ks

- Teleskopický adaptér pro litinové poklopy					.....	    9 ks

- Betonový roznášecí prstenec DN 425 mm					.....	    9 ks

- Litinový poklop DN 425 mm, třída zatížení B 125				.....	    3 ks

- Litinový poklop DN 425 mm, třída zatížení D 400				.....	    6 ks

- Opevnění dna a břehů toku kamennou rovnaninou				.....	10,0 m2

- Příčný zavazující práh-dřevo DN 250 mm, délka 3,0 m	 			.....	     1 ks