Rekonstrukce interiéru klubu Zubří

Projektová dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.7 – PROSTOROVÁ AKUSTIKA

technická zpráva

D.1.4.7.1

Číslo zakázky:			15821

Objednatel:			Město Zubří

U Domoviny 234

756 54 Zubří

Hlavní projektant:		TECHARTSTAV a.s.

Rabasova 1157/8

708 00 Ostrava-Poruba

Zodpovědný projektant: 	Ing. arch. Jiří Klimek

Vypracoval: 			Ing. Dušan Jargaš

Datum	:			01/2022

# ÚVOD

Rekonstrukce interiéru sálu na víceúčelový sál z hlediska optimálního řešení akustiky představuje poměrně obtížnou úlohu, neboť je nutné skloubit několik vzájemně protichůdných požadavků z hlediska užívání sálu. Příslušná norma /1/ na to reaguje volbou kompromisní hodnoty základního parametru prostorové akustiky a tím je doba dozvuku. Doba dozvuku je silně ovlivněna velikostí hlediště a počtu diváků. Zadání investora bylo maximální využití objemu prostoru a zkapacitnění sálu až na cca 250 osob v režimu divadlo. Vzhledem k budoucímu zamýšlenému využití sálu s vyšší frekvencí provozu divadla a multikanálové digitální projekce kina a vzhledem k vnitřnímu objemu sálu byla stanovena dosažitelná hodnota  doby dozvuku T0 = 0,6 s v obsazeném stavu pro provoz s vysunutým hledištěm a T0 = 0,8 s pro provozní režimy společenského sálu s reprodukovanou hudbou a zkušebnu, kdy je hlediště zasunuto. Řešení akustických obkladů vychází z požadavků jak na funkci, tak estetické řešení interiéru při zohlednění všech bezpečnostních předpisů. Ostatní místnosti a chodby sousedící s hlavním sálem jsou opatřeny širokopásmovým pohltivým obkladem pro zlepšení srozumitelnosti, snížení hladin provozního hluku a z hlediska optimální doby dozvuku nejsou řešeny.

# 1.	Zadání.

Předmětem zadání je kompletní návrh a zpracování dokumentace prostorové akustiky sálu pro projekt Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří.

Název akce:		Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří.

Místo stavby:		Budova klubu města Zubří, U domoviny 234, 756 54 Zubří

Podklady:

- osobního jednání se zástupci investora

- osobní prohlídka objektu

- výkresy půdorysů a řezů v DWG formátu

- původní dokumentace předchozích rekonstrukcí objektu

- fotodokumentace

# 2.	Akustika sálu.

Hlavní sál klubu musí splňovat normou předepsané parametry na hlukové pozadí a dobu dozvuku pro zajištění vhodných podmínek provozu různých kulturních programů od přednášek, po menší koncerty akustické hudby až po provoz kinosálu. Z hlediska nároků na protihlukové vlastnosti budovy je nejnáročnější koncert moderní rockové hudby. Z hlediska nároků na prostorovou akustiku je nejnáročnější hudba akustická vážná provozovaná větším hudebním tělesem.

Při rekonstrukci interiéru se pro návrh akustických obkladů vychází ze stávajících dispozic sálu, které není možné změnit. Pro zajištění určitého směrování akustické energie do sálu bez použití elektroakustického řetězce a zamezení vzniku třepotavé ozvěny má sál tvarované boční stěny i zadní stěnu. Doba dozvuku se u víceúčelových sálů v neobsazeném stavu pohybuje nad hodnotami stanovenými normou ČSN, neboť neexistuje pevné hlediště, které by část zvukové energie pohlcovalo i v nepřítomnosti posluchačů. V obsazeném stavu (až 255 osob pro divadelní představení) bude zase sál mírně přetlumený, což ale divadelnímu žánru vyhovuje. Doporučuje se proto pro mobilní zasouvací hlediště použít typy sedadel s tenčím polstrováním a akusticky pohltivou rubovou stranou sedáku a po složení hlediště překrytí vysoce pohltivým paravánem nebo krytem.

## 2.1.	Akustické obklady.

Akusticky účinné obklady stěn a stropu sálu zajišťují vyjma směrování zvukové energie také její pohlcování a rozptyl na vhodných místech sálu. Obklad až do výše hlediště je obklad mechanicky odolný a v pásu nad ním je obklad jednak barevně odlišný a jednak zajišťující řízený odraz a pohlcení energie. Ve výšce do 2,8 m nad podlahou sálu má stěnový obklad difúzně odrazný charakter a v zadní části sálu poté pohltivé vlastnosti. Jako vzor pro návrh sloužily výpočty MLS difuzorů a PRD difuzorů. Strop je nově tvarován pro dosažení vhodného pokrytí hlediště zvukovou energií. Zadní část sálu a stropu je tvořena tvarovaným vysoce pohltivým obkladem.

Jediným proměnlivým akustickým prvkem je divadelní samet a to v podobě opony a v podobě horizontu. Opona může roztažením nebo stažením ovlivňovat dobu dozvuku a v případě mluveného slova bez potřeby vizuální prezentace na jevišti účinně zkrátit dobu dozvuku. Horizont pomáhá nastavit vhodnou dobu dozvuku na jevišti. Na zadní straně je jeviště obloženo difúzními prvky typu PRD, které je možné střídat a zlepšit tak difuzitu prostoru. Stropní část jeviště je v prostoru mezi divadelními tahy opatřena zvukovými odražeči, které alespoň částečně pomohou směrovat zvukovou energii ze střední části jeviště směrem k forbíně a mezi diváky. V případě akustického koncertu je tak alespoň částečně zajištěna vzájemní akustická vazba mezi hudebníky. V případě koncertů s hudební aparaturou je vhodné horizont roztáhnout a zadní stěnu zatlumit.

### 2.1.1.	Požadavky na instalaci obkladů.

- SDK obklady se instalují dle technologických předpisů výrobce,

- stupeň kvality tmelení SDK obkladů dle požadavků architekta a investora,

- dřevěné obklady zavěšené se instalují na rošt s vodorovným laťováním,

- vzduchová mezera je vyplněna minerální izolací s obj. hm. pouze dle výkresu obkladů a skladeb obložení, vyjímku tvoří protipožární pás minerální izolace každé 3 m výšky obkladu ve všech místech sálu, kde je obklad vyšší než 3 m

- stěnové dřevěné obklady je možné napojovat s mezerou, polodrážkou tak i D+P,

- zakončení obkladů a způsob navazování obkladů viz dílenská dokumentace,

- úpravy obkladů, jejich záměna a navazování pouze po konzultaci s odbornou profesí "akustika",

- povrchová úprava panelů je plně v dikci architekta a investora, který schvaluje materiálové složení obkladů a jejich povrchovou úpravu po konzultaci s akustikem

- materiál obkladů musí splňovat požárně technické požadavky pro shromažďovací prostory, stejně tak i povrchové úpravy,

- z akustického hlediska se nedoporučuje používat vysoce lakované povrchy.

## 2.2.	Akustické obklady ostatních sálů.

Ostatní sály v budově určené pro kulturně vzdělávací akce jsou opatřeny pohltivým širokopásmovým kazetovým obkladem stropu.

# ZÁVĚR

Akustika hlavního sálu je navržena v souladu s /1/ pro zajištění optimální doby dozvuku v různých podmínkách kulturních programů realizovaných v Klubu Zubří. Během realizace rekonstrukce bude potřeba součinnosti akustika, který posoudí případné změny vynucené stavem stavby in situ a v koordinaci s projektantem provede nebo navrhne příslušná opatření. Během realizace akustických obkladů bude třeba provádět ověřovací měření doby dozvuku.

# Seznam použité literatury.

/1/	ČSN 73 2527, Prostory pro kulturní účely

/2/	Vaverka a kol.: Stavební fyzika 1, VUT Brno 1998

/3/	COX, Trevor J a Peter, D'ANTONIO: Acoustic absorbers and diffusers: 	theory, 	design and application.