Rekonstrukce interiéru klubu Zubří

Projektová dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.10.2 – INTERIÉR – PROSTOROVÁ AKUSTIKA

technická zpráva

D.1.4.10.2.1

Číslo zakázky:			15821

Objednatel:			Město Zubří

U Domoviny 234

756 54 Zubří

Hlavní projektant:		TECHARTSTAV a.s.

Rabasova 1157/8

708 00 Ostrava-Poruba

Zodpovědný projektant: 	Ing. arch. Jiří Klimek

Vypracoval: 			Ing. Dušan Jargaš

Datum	:			06/2022

# ÚVOD

Rekonstrukce interiéru v místnostech 216, 217 a 222 zahrnuje i úpravu prostorové akustiky, aby její parametry byly v souladu s požadavky normy /1/. Doba dozvuku je zvolena vzhledem k vnitřnímu objemu sálu a s ohledem na jeho budoucí převažující využití na hodnotu T0 = 0,65 s pro malý sál č. 216 v obsazeném stavu a T0 = 0,5 s pro místnost zkušebny č. 222. Ostatní řešení obkladů vychází z požadavků jak na funkci, tak estetické řešení interiéru při zohlednění všech bezpečnostních předpisů. Ostatní místnosti a chodby sousedící s hlavním sálem jsou opatřeny širokopásmovým pohltivým obkladem pro zlepšení srozumitelnosti, snížení hladin provozního hluku a z hlediska optimální doby dozvuku nejsou řešeny.

# 1.	Zadání.

Předmětem zadání je kompletní návrh a zpracování dokumentace prostorové akustiky místností č. 216, 217 a 222 projektu Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří.

Název akce:		Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří.

Místo stavby:		Budova klubu města Zubří, U domoviny 234, 756 54 Zubří

Podklady:

- osobního jednání se zástupci investora

- osobní prohlídka objektu

- výkresy půdorysů a řezů v DWG formátu

- původní dokumentace předchozích rekonstrukcí objektu

- fotodokumentace

# 2.	Akustika Malého sálu a zkušebny.

Malý sál klubu je místnost č. 216 v 2. np. a musí splňovat normou předepsané parametry na dobu dozvuku pro zajištění vhodných podmínek provozu různých kulturních programů od přednášek, po menší koncerty akustické hudby.

Při rekonstrukci interiéru se pro návrh akustických obkladů vychází ze stávajících dispozic sálu, které není možné změnit. Pro zajištění určitého směrování akustické energie do sálu bez použití elektroakustického řetězce a zamezení vzniku třepotavé ozvěny na jevišti má sál tvarovaný podhled jeviště. Doba dozvuku se u víceúčelových sálů v neobsazeném stavu pohybuje nad hodnotami stanovenými normou ČSN, neboť neexistuje pevné hlediště, které by část zvukové energie pohlcovalo i v nepřítomnosti posluchačů. V obsazeném stavu bude zase sál mírně přetlumen. Doporučuje se proto pro použít typy židlí s polstrováním sedáku a opěrky.

Úprava prostorové akustiky zkušebny je navržena s ohledem na používání elektroakustických hudebních nástrojů a ozvučovací aparatury na dobu dozvuku T0 = 0,5 s. Vzhledem k nutnosti tlumení nízkých kmitočtů v menším objemu místnosti bylo nutné použít snížený strop o 200 mm.

## 2.1.	Akustické obklady.

Akusticky účinné obklady stěn a stropu malého sálu zajišťují vyjma směrování zvukové energie také její pohlcování a rozptyl na vhodných místech sálu. Hlavním prvkem akustických obkladů je stropní obklad a pohltivé závěsy kryjící odrazivá zrcadla a celou zadní stěnu. Zadní stěna jeviště je také částečně pohltivá pro zmírnění dunivého efektu na malém jevišti.

### 2.1.1.	Požadavky na instalaci obkladů.

- SDK obklady se instalují dle technologických předpisů výrobce,

- stupeň kvality tmelení SDK obkladů dle požadavků architekta a investora,

- stropní podhledy jsou instalovány přímo na nízký rošt z latí 60 x 30 mm nebo jsou svěšeny na systémovém roštu o 200 mm

- zakončení obkladů a způsob navazování obkladů viz dílenská dokumentace,

- úpravy obkladů, jejich záměna a navazování pouze po konzultaci s odbornou profesí "akustika",

- povrchová úprava panelů je plně v dikci architekta a investora, který schvaluje materiálové složení obkladů a jejich povrchovou úpravu po konzultaci s akustikem

- materiál obkladů musí splňovat požárně technické požadavky pro shromažďovací prostory, stejně tak i povrchové úpravy,

- z akustického hlediska se nedoporučuje používat vysoce lakované povrchy.

## 2.2.	seznam Akustických obkladů.

- AK 1 – akustický obklad SDK děrovaný, činitel pohltivosti v pásmu 250 Hz – 4000 Hz je 0,2 – 0,4, instalační hloubka 113 mm, netlumeno minerální izolací

- AK 2 – akustický obklad SDK pohltivý, děrovaný v celé ploše, typ děrování 12/25Q, instalační hloubka 150 mm, netlumeno minerální izolací

- AK 3 – akustický podhled, desky 600 x 600 mm, odrazivá deska, sražené hrany

- AK 4 – akustický podhled, desky 600 x 600 mm, částečně pohltivá deska, hrana sražená, montáž na laťový rošt 60 x 30 mm, vyplněn minerální izolací tl. 20 – 30 mm o obj. hm. do 40kg/m3.

- AK 4Z – akustický podhled, desky 600 x 600 mm, částečně pohltivá deska, hrana sražená, montáž na systémový rošt, svěšení 200 mm, vyplněn minerální izolací tl. 40 mm o obj. hm. do 40kg/m3.

- AK 5 – akustický podhled, desky 600 x 600 mm, pohltivá deska, hrana sražená, montáž na laťový rošt 60 x 30 mm.

- AK 5Z – akustický podhled, desky 600 x 600 mm, pohltivá deska, hrana sražená, montáž na systémový rošt, svěšení 200 mm.

- AK 6 – stěnový obklad pohltivý minerální tl. 40 mm, přímá montáž na stěnu

# ZÁVĚR

Akustika místností je navržena v souladu s /1/ pro zajištění optimální doby dozvuku v různých podmínkách kulturních programů realizovaných v Klubu Zubří. Během realizace rekonstrukce bude potřeba součinnosti akustika, který posoudí případné změny vynucené stavem stavby in situ a v koordinaci s projektantem provede nebo navrhne příslušná opatření. Během realizace akustických obkladů bude třeba provádět ověřovací měření doby dozvuku.

# Seznam použité literatury.

/1/	ČSN 73 2527, Prostory pro kulturní účely

/2/	Vaverka a kol.: Stavební fyzika 1, VUT Brno 1998