OBSAH

(dokumentace pro vydání stavebního povolení, dle přílohy č. 5  k vyhlášce č.499/2006 Sb., v platném znění)

1.	A - Průvodní zpráva	2

1.1.	A.1. - Identifikační údaje	2

1.1.1.	Údaje o stavbě	2

1.1.2.	Údaje o žadateli	2

1.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

1.2.	A.2. - Seznam vstupních podkladů	2

1.3.	A.3. - Údaje o území	3

1.3.1.	Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,	3

1.3.2.	Dosavadní využití a zastavěnost území,	3

1.3.3.	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),	3

1.3.4.	Údaje o odtokových poměrech	3

1.3.5.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,	3

1.3.6.	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,	3

1.3.7.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,	3

1.3.7.1.	Závazná stanoviska dotčených orgánů:	3

i.	Seznam výjimek a úlevových řešení,	3

ii.	Seznam souvisejících a podmiňujících investic,	4

iii.	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).	4

b.	A.4. - Údaje o stavbě	6

i.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba,	6

ii.	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),	6

iii.	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,	6

iv.	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	7

v.	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),	8

vi.	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),	8

vii.	Orientační náklady stavby.	8

c.	A.5. - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8

# A - Průvodní zpráva

## A.1. - Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

| Název stavby: | Multifunkční areál Zubří – Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím |
| --- | --- |
| Místo stavby : | Zubří, ul.Sídlištní, areál venkovního koupaliště |
| Charakter stavby: | Novostavba |
| Pozemek: | p.č.942,943,944,941/1,864,5401/1,k.ú.Zubří |
| Obec / Kat.území | Zubří |
| Kraj: | Zlínský |
| Okres: | Vsetín |

### Údaje o žadateli

| Investor: | Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří IČ: 00304492 , DIČ: CZ00304492 |
| --- | --- |

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace:

Zpracovatel dokumentace:	CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

Statutární zástupce : Ing. Martin Drotár- místopředseda představenstva

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Petr Ševela

IČ	269 07241

Tel.	+420 576 011 287

E – mail:sevela@centroprojekt.cz

Architektonické řešení:	ARCH. Z. STUDIO

Štefánikova 167, 760 30 Zlín

Ing. arch.  Jaroslav Ševčík

IČ	415 78007

Tel.	+420 603 473 207

E-mail:info@archzstudio.cz

## A.2. - Seznam vstupních podkladů

Přehled výchozích podkladů

- Schválená studie na multifunkčního areálu Zubří (05 2015)

- Polohopisné a výškopisné zaměření území

- Projednání v rozpracovanosti ve variantách, konzultace s investorem a se zástupcem energ.agentury Zlínského kraje

- Místní šetření

- Dokumentace pro územní řízení (04 2016)

- Vyjádření DOSS a správců sítí k DUR

## A.3. - Údaje o území

### Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Předložená dokumentace ke  stavebnímu povolení zpracovává zástavbu území ul.Sídlištní na přilehlých pozemcích včetně dopravního řešení,  zpevněných ploch a komunikací ve dvou etapách. Stavba je navržena v zastavěném území obce. Území je v současné době volné a částečně zastavěné objekty nefunkčního venkovního koupaliště a objektem stávající kuželny s ubytovnou. Lokalita je vybavena veškerými potřebnými inženýrskými sítěmi, a je zabezpečena pro navrhovanou stavbu dostatečnou dopravní obslužností.

### Dosavadní využití a zastavěnost území,

Pozemek určeny k zástavbě se nachází v plochách nefunkčního venkovního koupaliště a navazujících volných pozemků v současnosti neplnohodnotně využitých.

### Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Navržené stavby jednotlivých etap objektů se nenachází na území památkové zóny ani jinak chráněného území. Lokalita se nenachází v zóně záplavového území. Dále se v lokalitě nachází ochranná pásma inženýrských sítí. Navržená stavba je v souladu s požadavky ochranných pásem definovaných příslušnými ČSN.

### Údaje o odtokových poměrech

Navrhované objekty stavby se nacházejí na volném a částečně zastavěném pozemku včetně zpevněných ploch a inženýrských sítí. V rámci  DSP zástavby celého území je navržen oddílný kanalizační systém, který respektuje stávající odkanalizování území. Dešťové vody ze stavby budou svedeny do městské smíšené kanalizace přes záchytné retenční nádrže. Navrhovanou stavbou dojde k navýšení odtoku dešťových vod.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Navrhovaná objekty splňují požadavky aktualizovaného územního plánu města Zubří. Stavební pozemek je v hlavním výkrese územního plánu označen „O“, kde způsob využití plochy je definován jako plochy pro občanskou vybavenost .

### Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Navržená dokumentace pro stavební povolení (DSP) splňuje požadavky a je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně změnové vyhlášky č.269/2009 Sb. V souladu se zásadami územního plánování - umístněním  navržených staveb nedojde ke zhoršení kvality prostředí a hodnoty území. Pozemky svou polohou, velikostí, plošným a prostorovým uspořádáním včetně dopravního napojení na přístupovou místní komunikaci, jsou vhodné pro navrhované stavby. Území poskytuje dostatečné plochy pro návrh nových a současně je zde dostatečná kapacita stávajících odstavných parkovacích stání. Pozemky splňují  bezproblémové napojení na sítě technické infrastruktury.

### Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

#### Závazná stanoviska dotčených orgánů:

Jednotlivá vyjádření a závazná stanoviska k DUR jsou zapracována do dokumentace DSP.

### Seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou známa a definována.

### Seznam souvisejících a podmiňujících investic,

V rámci  etapy výstavby vnitřních a venkovních bazénů bude stavba podmíněna demolicí stávající provozní budovy venkovního koupaliště, stávajících bazénových van, přeložky sdělovacího kabelu O2 a kácením vzrostlých stromů na ulici Sídlištní(samostatná etapa - zajišťuje objednatel město Zubří).

### Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

Parc.č               druh pozemku                       vlastnik                                                     využiti

942                    vodní plocha                     město Zubří                                        vodní umělá nádrž

stavební a inženýrské objekty umístněné na pozemku č. 942

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a

Kuželnou

SO 101    – Příprava území

SO 102    – Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness

SO 104    – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Venkovní nerezové bazény se zázemím

SO 201 – Příprava území

SO 203 - Objekt pro akumulační jímku a čerpadla a stavební úpravy pro nerezové bazény

SO 205 – Potrubní rozvody

SO 206 – Kabelové rozvody

SO 207 – Čistá zpevněná plocha okolo bazénu vč. brodítek

SO 209 – Venkovní zpevněné plochy

943                    vodní plocha                     město Zubří                                        vodní umělá nádrž

stavební a inženýrské objekty umístněné na pozemku č. 943

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a

Kuželnou

SO 101    – Příprava území

SO 102    – Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness

SO 104    – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Venkovní nerezové bazény se zázemím

0

944                   ostatní plocha                      město Zubří                                                 zelen

stavební a inženýrské objekty umístněné na pozemku č. 944

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a

Kuželnou

SO 101    – Příprava území

SO 102    – Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness

SO 103    – Objekt  s provozem baru, dětským koutkem a provoz kuželny

SO 104    – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Venkovní nerezové bazény se zázemím

SO 201 – Příprava území

SO 202 – Provozní objekt

SO 203 - Objekt pro akumulační jímku a čerpadla a stavební úpravy pro nerezové bazény

SO 204 – Základ pro skluzavku a tobogán

SO 205 – Potrubní rozvody

SO 206 – Kabelové rozvody

SO 207 – Čistá zpevněná plocha okolo bazénu vč. brodítek

SO 209  – Venkovní zpevněné plochy

941/1     sportoviště a rekreační plocha      město Zubří                                            ostatní plocha

stavební a inženýrské objekty umístněné na pozemku č. 941/1

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a

Kuželnou

SO 104    – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Venkovní nerezové bazény se zázemím

SO 201 – Příprava území

SO 209  – Venkovní zpevněné plochy

864               zastavěná plocha a nádvoří   město Zubří                                            zastavěná plocha

stavební a inženýrské objekty umístněné na pozemku č. 864

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a

Kuželnou

SO 101    – Příprava území

SO 102    – Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness

SO 104    – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Venkovní nerezové bazény se zázemím

0

5401/1               ostatní plocha                     město Zubří                                          ostatní komunikace

stavební a inženýrské objekty umístněné na pozemku č. 5401/1

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a

Kuželnou

SO 101    – Příprava území

SO 104    – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Venkovní nerezové bazény se zázemím

0

## A.4. - Údaje o stavbě

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby, účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba,

Předložená dokumentace pro stavební povolení (DSP)  řeší novostavby občanského vybavení pro město Zubří. Jedná se o stavby trvalé a to:

Multifunkčí areál Zubří:

- Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a  kuželnou

- Venkovní nerezové bazény se zázemím

### Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Stavební pozemek se nenachází v památkové zóně a není v přímém sousedství  památkově chráněné budovy.

### Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Předložená projektová dokumentace splňuje požadavky a je vypracována ve shodě :

- s vyhláškou č.268/2009 o technických požadavcích na stavby

Stavba je navržena zejména v souladu s Vyhl.č. 268/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu (OTP) ve znění vyhl. č. 20 /2012 Sb.  Stavba je rovněž navržena v souladu s Vyhl. č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hyg. limity písku v pískovištích a venk. hracích plochách a ČSN EN 15288-1_2 +A1 Plavecké  bazény část 1. a 2 vč. ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech a ČSN EN 1069-1 Vodní skluzavky Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

Všechny společné prostory, kde se pohybují navtěvníci – klienti, jsou navrženy jako bezbariérové. Objekty jsou vybaveny osobním výtahem. Osobní výtahy budou dodány s výbavou pro imobilní.

Budovy jsou kompletně bezbariérové  v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezb. užívání staveb (v dalším textu čl. iii. vyhláškou) .  Ke vstupu do budovy  v místě  východního schodiště  bude umožněn příjezd osob OSSPO po zaparkování na  vyhrazeném parkovišti přes krátký spojovací chodník z komunikace přímo do vstupní haly.  Na parkovištích   je vymezeno 1 parkovací stání 3,50 x 5,00m pro imobilní, která budou označena příslušným logem (z celkového počtu 12 ks se jedná o 8 % stání pro imobilní, což je v souladu s § 4, odst. 2. vyhl.). Součástí  schodiště je osobní výtah pro imobilní, kterým se návštěvníci přemístí do 1.NP. Po obsloužení  imobilního návštěvníka personálem (zaplacení vstupného) mohou imobilní osoby využít  šatny a  hygienická zařízení (WC, sprchy) s úpravou pro imobilní.  Imobilním  návštěvníků je umožněno sprchování  v hromadných sprchách mužů a žen vybavených v každém oddílu 1 sprchou pro imobilní v souladu s § 8, odst. 3, vybavenou dle  bodu č. 5.1.1 a 5.1.10-5.1.13 přílohy č. 3 této vyhlášky. Imobilním je umožněn vstup do všech plaveckých bazénů pomocí  přenosného bazénového hydraulického nebo elektrického zvedáku s dostatečně dlouhým ramenem (součást dodávky bazénové technologie).  Vchodové  turnikety jsou řešeny pro průjezd imobilních  s dostatečnou šířkou.  Do 2.NP se osoba OSSPO může dostat pomocí  výtahu o min. rozměrech kabiny 1,1 x 1,4m řešeném v souladu s čl. 3.1 -3.3 přílohy č. 1 vyhlášky .

Všechna  hyg. zařízení pro imobilní  budou vybavena signalizací přivolání pomoci z WC. Signalizace bude provedena v rámci signalizace poplašným informací systému EZS. Nouzové volání je provedené pomocí tlačítka za dveřmi nebo tahového tlačítka a aktivuje zvukovou a optickou signalizaci poplachu systému nad dveřmi. V místnosti invalidního WC bude provedena instalace tlačítek (nástěnné ve výšce-max. 1200 mm od podlahy, táhlo svěšeno do v. max-150mm nad podlahou), v dosahu záchodové mísy (přesné umístění viz popis ve Vyhlášce 398/2009 Sb.).

Hlavní vstup a veškeré celoprosklené dveře v objektech budou provedeny v souladu s čl.  1.2. Přílohy č.3, vyhlášky.

Všechny vnitřní povrchy v areálu pro chůzi bosou nohou budou opatřeny protiskluznými povrchy (ker. dlažbou) v souladu s ČSN EN 13451-1, Vybavení plaveckých bazénů, část 1: Všeobecné bezp. požadavky a zkušební metody, tab. 1. Povrchy instalované ve vodorovné ploše bazénu o hl. vody od 800-1350 mm- zatřídění 12 °, povrchy instalované ve vodor. ploše bazénu o hl. vody od 0-800 mm nebo instalované v ploše bazénu se sklonem do 8° o hl. vody od 0-1350 mm, nebo instalované na plochách v okolí bazénu  (občas mokré)- zatřídění 18°, povrchy instalované v ploše bazénu se sklonem přes 8 ° o hl. vody od 0-1350 mm nebo stupně, startovací bloky, nášlapné plochy žebříků a žebř. schodišť- zatřídění 24°.

Navržená protiskluznou podlah je rovněž v souladu s ČSN 72 5191- Keramické obkladové prvky- Stanovení protiskluznosti, tab. C.3

### Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s kuželnou

- Zastavěná plocha:SO 102,SO 103…………………………………………………………………… 1.167 m2

- Užitná plocha:SO 102 1.pp+1.np+2.np, SO 103 1.np+2.np     ……………………………………. 1.853 m2

- Obestavěný prostor cca: SO 102,SO 103…….……………………………………………………..   9 480 m3

Venkovní nerezové bazény se zázemím

- Zastavěná plocha :SO 202………………………………………………………………………………    77 m2

- Užitná plocha:SO 202 1.np……..……..………………………………………………………………. .    41,7 m2

- Obestavěný prostor cca :SO 202   .……………………………………………………………………….306 m3

- Zastavěná plocha(nerezové bazény)….………………………………………………………………… 420 m2

##### Plavecký a školní bazén (PS 101 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 102 NEREZOVÉ BAZÉNY) )

Obdélníkový bazén v provedení nerez. Bazén je rozdělen na plaveckou část vybavenou třemi dráhami a skokanskými bloky, dále pak na zábavní část se vzduchovými atrakcemi dnová perlička, masážní lavice a lehátka.

Plocha bazénu								142 m2

Objem bazénu								176,2 m3

##### Vnitřní dětský bazén (PS 101 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 102 NEREZOVÉ BAZÉNY) )

Kruhový bazén v provedení nerez. Bazén je vybaven vodní atrakcí stříkající zvířátko.

Plocha bazénu								12,9 m2

Objem bazénu								5,1 m3

##### Venkovní zábavní + plavecký bazén (PS 201 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 202 NEREZOVÝ 25 M BAZÉN)

Obdélníkový bazén v provedení nerez. Bazén je rozdělen na plaveckou část vybavenou třemi dráhami a skokanskými bloky, dále pak na zábavní část se vzduchovými atrakcemi dnová perlička a masážní lavice. Třetí část slouží jako dojezd tobogánu a skluzavky.

Plocha bazénu								375 m2

Objem bazénu								423 m3

##### Venkovní dětský bazén (PS 201 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 203 NEREZOVÝ DĚTSKÝ  BAZÉN)

Obdélníkový bazén v provedení nerez. Bazén je rozdělen na dvě výškové úrovně spojené schody a skluzavkou. Bazén bude doplněn o stříkající atrakce vodní ježek a stříkající zvířátko. Ve vrchním bazénku bude malá dětská skluzavka.

Plocha bazénu								45 m2

Objem bazénu								11,7 m3

##### Whirlpool

Kruhový bazén v plastovém provedení. Whirlpool je vybaven hydromasážními a vzduchovými tryskami.

Plocha bazénu							2,6 m2

Objem bazénu							1,12 m3

SO 104 – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Plocha:  349 m2

SO 207 – Čistá zpevněná plocha okolo bazénu včetně brodítek

Plocha:  1450 m2

SO 209 – Venkovní zpevněné plochy

Plocha:  310 m2

### Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

Je popsáno v samostatných profesních oddílech souhrnné a technické  zprávy a v dalších stupních projektové dokumentace.

### Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

| Zahájení stavby | 01/2017 |
| --- | --- |
| Dokončení stavby | 05-06/2018 |
| Doba výstavby v měsících | 17-18 |

### Orientační náklady stavby.

| Celková hodnota budovy v Kč | Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness, provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou : 90 700.tis.Kč,- Venkovní nerezové bazény se zázemím: 32 700.tis.Kč,- |
| --- | --- |

## A.5. - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou

Legenda stavebních objektů:

SO 101    – Příprava území

SO 102    – Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness

SO 103    – Objekt  s provozem baru, dětským koutkem a provoz kuželny

SO 104    – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Legenda inženýrských objektů:

IO 101, IO 102, IO 103 , IO 104, IO 105, IO 106, IO 107, IO 108 ( IS vyjmuty z DSP-objekty povoleny v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

Legenda provozních souborů:

PS 101 – Bazénová technologie (část baz. technologie – úprava baz. vod- povoluje odbor ŽP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm)

PS 102 – Nerezové bazény

PS 103 – Tepelné čerpadlo

PS 104 – Sauny

PS 105 – Whirllpool

PS 106 – VZT

PS 107 – Kogenerační jednotka

PS 108 – Interiér

- Venkovní nerezové bazény se zázemím

Legenda stavebních objektů:

SO 201 – Příprava území

SO 202 – Provozní objekt

SO 203 - Objekt pro akumulační jímku a čerpadla a stavební úpravy pro nerezové bazény

SO 204 – Základ pro skluzavku a tobogán

SO 205 – Potrubní rozvody

SO 206 – Kabelové rozvody

SO 207 – Čistá zpevněná plocha okolo bazénu vč. brodítek

SO 209  – Venkovní zpevněné plochy

Legenda inženýrských objektů:

IO 201, IO 202, IO 203 (IO vyjmuty z DSP-objekty povoleny v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

Legenda provozních souborů:

PS 201 – Bazénová technologie (část baz. technologie – úprava baz. vod- povoluje odbor ŽP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm)

PS 202 – Nerezový 25m bazén

PS 203 – Nerezový dětský bazén

PS 203 – Solární kolektory

PS 204 – Skluzavka a tobogan

Zlín 1.11.2016

Vypracoval:   ing.arch..Ševčík a kol.