Multifunkční areál Zubří

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost

s provozem wellness a provoz bufetu

s dětským koutkem a kuželnou

Venkovní nerezové bazény se zázemím

A.č. : COH/A/001

Z.č.: 160416

Počet stran: 31

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavebník :  Město Zubří

INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ

INT 1 - a

OBKLAD SE SUŠÁKY A ZRCADLY, m.č. 105

viz výkres č. I - 06

Obklad se zrcadly :

POPIS /PROVEDENÍ/:

Obklad na stěně – lem HPL, odstín bílá lesk v průřezu 10x12cm

výplně HPL odstín kamenná šedá mat, tvoří falešný parapet

ve funkci odkládací police

mezi lemem a spodním obkladem se sušáky bude zrcadlo,

nasvícené z horní strany LED-páskem,

sokl plech komaxit RAL 7024

Rozměry:  1850 x 130 x 2100

Počet: 1 ks

Hadicový fén v provedení pro veřejné prostory.

Počet: 3 ks

INT 1 - b

OBKLAD SE SUŠÁKY A ZRCADLY, m.č. 107

viz výkres č. I - 07

Obklad se zrcadly :

POPIS /PROVEDENÍ/:

Obklad na stěně – lem HPL, odstín bílá lesk v průřezu 10x10cm

výplně HPL odstín kamenná šedá mat, tvoří falešný parapet

ve funkci odkládací police

mezi lemem a spodním obkladem se sušáky bude zrcadlo,

nasvícené z horní strany LED-páskem,

sokl plech komaxit RAL 7024

Rozměry:  2250 x 130/780 x 2100

Počet: 2 ks

Hadicový fén v provedení pro veřejné prostory.

Počet: 6 ks

INT 1 - c

OBKLAD SE SUŠÁKY A ZRCADLY, m.č. 208

viz výkres č. I - 06

Obklad se zrcadly :

POPIS /PROVEDENÍ/:

Obklad na stěně – lem HPL, odstín bílá lesk v průřezu 10x10cm

výplně HPL odstín kamenná šedá mat, tvoří falešný parapet

ve funkci odkládací police

mezi lemem a spodním obkladem se sušáky bude zrcadlo,

nasvícené z horní strany LED-páskem,

sokl plech komaxit RAL 7024

Rozměry:  1500 x 100 x 2100

Počet: 1 ks

Hadicový fén v provedení pro veřejné prostory.

Počet: 2 ks

INT 2

RECEPČNÍ PULT,  VČETNĚ ZAŘÍZENÍ A ZÁZEMÍ, m.č. 106

viz výkresy č. I - 08

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Recepční pult – minimalistický design, kubického tvaru, po obvodu jednoduchý šedý kubický obal do výšky 1100mm, tl.10cm, se sníženou částí v místě pro obsluhu zákazníků, v zadní části recepce korpus výšky 2100mm s uzamykatelnými odkládacími prostory.

- Pohledová část kubusu pultu je navržena ze světle šedé HPL s lesklým povrchem.

Horní plocha kubusu a a obslužní deska pro zákazníky bude z umělého kamene tl.10mm/30mm s jednolitým dezénem, bílá nebo šedo-bílá. Sokl vysoký 25cm je zapuštěný vůči vnějšímu obalu. Sokl je z plechu s povrchovou úpravou komaxit RAL 7024. Z obou stran recepce bude otevíravá část korpusu pro východ k turniketu.

- Vnitřní vybavení recepčního pultu  - pracovní stůl - bude z HPL, v odstínu světlešedá mat, tl.36mm. Korpus – lem - zadní části bude v HPL, odstín světlešedá lesk. Vnitřní plochy budou v LTD světlešedá mat, dvířka a čela zásuvek  -HPL světle šedá mat.

Všechny skříňky budou uzamykatelné, bez úchytek. Na podlaze uvnitř recepce bude položen tmavě šedý zátěžový smyčkový koberec .

- Pracovní židle pro pracovníky recepce: konstrukce světle šedý plast, područky plast, čalounění tmavě šedá látka, záda černá síťovina, ergo-mechanizmus synchro s vyšším opěradlem

Nosná konstrukce recepčního pultu - jakl 40x40, komaxit RAL 9006, korpusy skříněk LTD, namáhané plochy HPL, obslužní deska umělý kámen, sokl plech komaxit.

Rozměry  : pult   2200 x 1700 x 1100 mm

zázemí   1700 x 500 x 2100 mm

koberec   2200 x 1500 mm

židle 1ks

INT 3 - a

PROSKLENÁ VITRÍNA, m.č. 105

viz výkres č. I - 09

POPIS /PROVEDENÍ/:

Korpus vitríny - HPL , odstín bílá lesk, tl.30mm

- - 4x posuvná dvířka sklo čiré, tl.6mm, uzamykatelná, 2x police sklo

- - uvnitř vitríny nasvětlení LED-páskem

- Lem vitríny na stěně – HPL odstín tmavá žlutá, lesk, tl.30mm, odsazený

cca 25mm před masivní obklad, po obvodu podsvícený LED-páskem

Rozměry:  3700 x 365 x 780

Počet: 1 ks

INT 3 - b

OBKLAD PLOŠNÝ KOLEM VITRÍNY, m.č. 105

viz výkres č. I - 09

POPIS /PROVEDENÍ/:

Obklad masiv smrk s úpravou mořením na odstín lískový ořech

- masivní  hranolky profilu 40x40mm, mezery 25mm, na celou plochu stěny

mimo vitrínu, p.ú olej mat

Rozměry:  5000 x 2800, mimo vitrínu

Počet: 12 m2

INT 4

POHOVKA, m.č. 105

POPIS /PROVEDENÍ/:

Potah - koženka, čalounění řezaná pěna  ( sedák 40kg/m3, opěrák 25kg/m3),

pružiny.

Vnitřní konstrukce masivní dřevo, doplněná překližkou a DTD.

Nohy hranaté kovové, povrch matný chrom, filcové kluzáky.

Rozměry:  1680 x 800 x 770

Počet: 2 ks – 1ks zelená, 1ks šedá

INT 5

STOLEK ODKLÁDACÍ, m.č. 105

POPIS /PROVEDENÍ/:

Čalounění koženka, nohy kovové hliníkObklad masiv smrk s úpravou mořením na odstín lískový ořech

- masivní  hranolky profilu 40x40mm, mezery 25mm, na celou plochu stěny

mimo vitrínu, p.ú olej mat

Rozměry:  prům.600, v.650

Počet: 2 ks

INT 6

BOXY NA CENNOSTI,  m.č. 105

viz výkres č. I - 10

POPIS/PROVEDENÍ/:

HPL – odstín světlešedá a bílá

Lem – HPL bílá lesk, dvířka HPL šedá lesk, korpusy HPL bílá mat

16x nábytkový zámek , 16x polep s číslem, 16x klíček se štítkem

Rozměr:   572 x 255 x 1680 mm

Počet: 1 ks

INT 7

LAVICE NEČALOUNĚNÁ DO PROSTOR ŠATNY, m.č. 108

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Kovová konstrukce – hliníkové profily s povrchovou úpravou přírodní elox

- Sedací plocha – HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, v odstínu světlešedá

Rozměr: 400 x 420 x 1800 mm

Počet: 3 ks

INT 8

POLICOVÝ REGÁL NA RUČNÍKY, m.č. 119

viz výkres č. I - 10

POPIS /PROVEDENÍ/:

Korpus kompaktní deska tl.8mm, záda kompaktní deska tl.4mm,

vše odstín RAL 9002 - bílošedá, jednoduchý čtvercový tvar

Rozměr: 1100 x 300 x1100 mm

Počet: 3 ks

INT 9

VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PLAVČÍKA, m.č. 121

viz výkres č. I - 11

A/ PRACOVNÍ STŮL

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Nosná konstrukce kovový profil - jakl 30x30, p.ú. komaxit RAL 9006

- Pracovní deska HPL tl.36mm, odstín RAL 7044, krycí přední deska HPL odstín světlešedá.

Rozměr:  1300 x 750 x 750 mm

Počet: 1 ks

B/ PRACOVNÍ ŽIDLE PRO PLAVČÍKA

- konstrukce tmavě šedý plast, područky plast, čalounění tmavě šedá látka, záda černá síťovina, ergo-mechanizmus synchro s vyšším opěradlem

Rozměr:  550 x 550 x 950 mm

Počet: 1 ks

C/ KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus HPL RAL 7044 – středně šedá, čela zásuvek RAL 9002 – bílošedá

- Kolečka plastová  - pro tvrdý povrch, s brzdou

- První zásuvka nahoře -  tužkovník, zbytek kovové zásuvky odstín šedá, uzamykatelné

Rozměr: 400 x 550 x 650 mm

Počet: 1 ks

D/ OBKLAD S VĚŠÁKY

POPIS /PROVEDENÍ/:

Obklad HPL v odstínu RAL 9002-bílošedá, 3 řady věšáků na klíče, věšáky nerez mat hranaté, pod věšáky vždy vložený pruh HPL v dezénu titan

Rozměr: 800 x 1900 mm

Počet: 1 ks

E/ ZDRAVOTNÍ LŮŽKO

POPIS /PROVEDENÍ/:

Kovová konstrukce – profily eloxovaný hliník, pevné čalounění koženka světlešedá,

možnost polohování a výškového nastavení

Rozměr: 2200 x 800 x 800 mm

Počet: 1 ks

F/ SKŘÍŇKA NA LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Plechová skříň, uzamykatelná, pověšená na stěně nad lůžkem

Korpus světlešedá, 2x prosklená dvířka v hliníkovém rámu, sklo čiré.

Rozměr: 800 x 350 x 800 mm

Počet: 1 ks

G/ SKŘÍŇ POLICOVÁ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Plechová skříň, uzamykatelná, na kovových nohách jakl 25x25 , eloxovaný hliník.

- Korpus světlešedá, 2x plná dvířka plech.

Rozměr: 800 x 450 x 1900 mm

Počet: 1 ks

INT 10

ODPOČINKOVÉ KŘESLO DO PROSTOR U BAZÉNU, m.č.119

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Konstrukce z hliníkových profilů, polohovatelné, sedák a opěrák – textilie povrch plast, 4 ks odstín tmavě žlutá ( RAL 1004 ), 4 ks odstín olivová zelená ( RAL 6025).

- Rozměr:    650 x 1200 x 1000mm

Počet: 8 ks,

INT 11

LAVICE NEČALOUNĚNÁ DO PROSTOR KOLEM BAZÉNU, m.č. 119

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Kovová konstrukce – hliníkové profily s povrchovou úpravou přírodní elox

- Sedací plocha – HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, v odstínu světlešedá

Rozměr: 400 x 420 x 1800 mm

Počet: 6 ks

INT 12

LAVICE NEČALOUNĚNÁ K DĚTSKÉMU BAZÉNU m.č. 119

viz výkres č. I - 12

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Kovová konstrukce – jak 40x40 eloxovaný hliník RAL 9006,

- Rozdělená na 2 segmenty, pevně spojené s možností demontáže

- Sedací plocha – kompaktní deska odstín RAL 9002, tl.12mm

Rozměr: 3200 x 950 x 420 mm

Počet: 1 ks

INT 13

LEHÁTKO VENKOVNÍ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Konstrukce z ocelovo-hliníkových  profilů s p.ú komaxit šedo-stříbrný, polohovatelné, sedák a opěrák – voděodolná umělá textilie povrch plast, odstín černá

- Rozměr:    650 x 1800 x 940mm

Počet: 15 ks,

INT 14

A/ KUCHYŇSKÁ LINKA ŠATNA PERSONÁL, m.č. 124

viz výkres č. I - 13

POPIS /PROVEDENÍ/:

Korpusy LTD – odstín světlešedá, dvířka HPL – odstín kamenná šedá mat, bílá

Pod horní skříńky zapuštěný LED-pásek

Obklad za pracovní deskou – HPL dezén beton, pracovní deska postforming dezén beton

Sokl okopový plech nerez mat, úchytky madlo nerez mat hranaté nebo průběžný úchytkový profil nerez mat

Vybavení :

Dřez s okapem - nerez, baterie chrom, vestavná mikrovlnka, vestavná lednice pod pracovní desku, koš s víkem

Rozměry:  1250 x 600 x 2150

Počet: 1 ks

B / JÍDELNÍ STŮL, m.č.124

POPIS /PROVEDENÍ/:

Konstrukce jakl 40x40 eloxovaný hliník nebo komaxit, odstín šedá

Stolová deska - HPL – odstín odstín světlešedá, tl.30mm

Rozměry:  600 x 600 x 750

Počet: 1 ks

C / JÍDELNÍ ŽIDLE, m.č.124

POPIS /PROVEDENÍ/:

Kontrukce  kovová – lak/ šedá, sedák a opěrák technopolymer odstín olivová zelená,

ev. tmavě žlutá

Rozměry:  400 x 400 x 900

Počet: 2 ks

INT 15

LAVICE PŘEZOUVACÍ K RECEPCI m.č. 106

viz výkres č. I - 12

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Kovová konstrukce – jakl 40x40 eloxovaný hliník RAL 9006,

- Rozdělená na 2 segmenty, segment u stěny vždy s možností odklopení

pro umožnění průjezdu inv. vozíčku. Montáž na pevno, podepření odklápěcí části

na profilu na stěně

- Sedací plocha – kompaktní deska odstín RAL 9002, tl.12mm

Rozměr: 1950 x 400 x 450 mm

Počet: 2 ks

INT16

BOX S ČALOUNĚNÝM SEZENÍM DO PROSTORŮ OBČERSTVENÍ, m.č. 133

viz výkres č. I  - 14,15

A/ ČALOUNĚNÁ LAVICE PŮDORYSNĚ DO TVARU „U“

- Korpus LTD, odstín olivově zelená, zpevnění konstrukce masivními hranoly uvnitř konstrukce

- Čalouněný sedák a opěrák, čalounění PUR-pěna, potah umělá kůže v odstínu kamenná šedá

- Sokl plech komaxit odstín grafitová šedá RAL 7024

- Stůl  - kovová podnož, komaxit  v odstínu RAL 7024, 2x hranatá noha 80-100 x 80-100mm, spodní platforma plech ve stejném odstínu, stolová deska tvrzený laminát

v  odstínu tmavě žlutá lesk nebo dezén titan, podnož pevně spojená s podlahou

Rozměr: 2150 x 1800/2050 x 850 mm, stůl 600x1000x720

Počet: 5 ks

B/ ČALOUNĚNÁ LAVICE PŮDORYSNĚ DO TVARU „U“

-    Korpus LTD, odstín olivově zelená,

zpevnění konstrukce masivními hranoly uvnitř konstrukce

- Čalouněný sedák a opěrák, čalounění PUR-pěna, potah umělá kůže v odstínu kamenná šedá, na stěně za sedačkou obklad HPL odstín grafitová mat do v.1100mm

- Sokl plech komaxit odstín grafitová šedá RAL 7024

- Stůl  - kovová podnož, komaxit  v odstínu RAL 7024, 2x hranatá noha 100x100,

spodní platforma plech ve stejném odstínu,  stolová deska tvrzený laminát

v  odstínu tmavě žlutá lesk nebo dezén titan

Rozměr: 2700 x 1800 x 850 mm, stůl 600x1000x720

Počet: 2 ks

C/ OBKLAD SLOUPU U ZAKONČENÍ BOXU SEZENÍ

- Obklad HPL , odstín tmavě žlutá lesk,

horní a spodní sokl plech  - komaxit odstín grafitová  RAL 7024

Rozměr: (2000+600+2000) x 2800 mm

Počet: 1 ks

INT 17

A/ STŮL OBČERSTVENÍ,  m.č. 133

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Centrální podnož v materiálu eloxovaný hliník, deska stolu kruhový tvar  - materiál deska s povrchovou úpravou tvrzený laminát, technopolymer  -odstín světlešedá – PANTONE 421C nebo olivová zelená

- Rozměr: průměr 800 mm, v   750 mm

Počet: 2 ks

Příklad dizajnu:

B/ŽIDLE OBČERSTVENÍ, m.č. 133

POPIS/PROVEDENÍ/:

- Kovová podnož eloxovaný hliník nebo lakovaný kov, sedák technopolymer – odstín šedá, olivová zelená, bílá.

Rozměr: 540x550x790

Počet:    8 ks

Příklad dizajnu:

C /ŽIDLE BAROVÉ, m.č. 133

POPIS/PROVEDENÍ/:

- Kovová podnož chrom nebo lakovaný kov, sedák technopolymer – odstín šedá, žlutá.

Rozměr: 400x450x790

Počet:    5 ks

Příklad dizajnu:

INT 18

PULT OBČERSTVENÍ VČETNĚ ZÁZEMÍ A VYBAVENÍ, m.č. 133

viz výkresy č. I – 16,17

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Minimalistický  design s částí čela složenou z rastru z masivních hranolků,

podsvícených na skle s pískovaným efektem.

- Nosná konstrukce jakl 30x30, komaxit RAL 9006, korpusy skříněk a dvířka - HPL

odstín kamenná šedá cca RAL 7032, barová deska umělý kámen homogenní struktury odstín bílo-šedá - cca RAL 9002, pracovní deska  - HPL s postformingem ve stejném odstínu k barové desce, kování střední třídy, sokl plech komaxit RAL 7024.

- Vnější obal – čelo a bok baru – základ HPL odstín grafitová šedá, RAL 7024, lesk, rohová část – rastr z masivních hranolků stejného provedení jako bude obklad v recepci a u bazénu. Hranolky budou nalepeny na skle, které bude vloženo do nerezového profilu s LED-páskem. Tím bude zabezpečeno podsvícení celé plochy. Za sklem bude deska z bílého LTD. Sokl plech komaxit RAL 7024.

- Zázemí pultu občerstvení :

korpusy skříněk a dvířka - HPL odstín kamenná šedá cca RAL 7032, pracovní deska  - HPL s postformingem v odstínu bílo-šedá cca 9002, kování střední třídy, sokl plech

komaxit  RAL 7024, korpusy šuplíků kovové v odstínu tmavě šedá.

police na stěně v zázemí – lepené masivní dřevo tl.6cm – spárovka dub, s podsvětlením LED-páskem. Obklad na stěně – do výšky po první polici – HPL odstín RAL 7024, od první police HPL odstín tmavě žlutá lesk.

Rozměry : hlavní pult : 4200 x 800 x 900/1150, 1700x600x900

skříňky zápultí :    1300 x 600 x 900

obklad s policemi :   4200 x 300 x 2800 mm

Počet: 1 ks

- Vybavení baru: vždy po 1 ks

Kávovar, velká prosklená lednice, umývátko+ baterie senzorová, dřez nerez + baterie chrom, pokladna, podstavná lednice, mrazící zásuvkový box, zařízení pro hot-dog, mikrovlnka, výčepní zařízení, zařízení pro umývání sklenic, myčka

INT 19

SEZENÍ PRO VENKOVNÍ OBČERSTVENÍ, m.č.149

A/ LAVICE

POPIS:

Pozinkovaná kovová konstrukce, jakl 40x40

Sedací plocha lamely masiv akát, průřezu 20x40mm, mezery mezi lamelami 15mm, p.ú. olej pro venkovní použití.

Rozměry:  1800 x 450 x 450

Počet: 6 ks

B/ STŮL

POPIS:

Pozinkovaná kovová konstrukce, jakl 40x40

Horní plocha desky masiv akát, průřezu 100x40mm, sražené na tupo bez mezer,

p.ú. olej pro venkovní použití.

Rozměry:  1800 x 600 x 750

Počet: 3 ks

C/ STŮL OBČERSTVENÍ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Centrální podnož v materiálu eloxovaný hliník, deska stolu kruhový tvar  - materiál deska s povrchovou úpravou technopolymer  - odstín světlešedá – PANTONE 421C

- Rozměr: průměr 800 mm, v   750 mm

Počet: 3 ks

Příklad dizajnu:

D/ ŽIDLE OBČERSTVENÍ

POPIS/PROVEDENÍ/:

- Kovová podnož eloxovaný hliník nebo lakový kov , s p.ú. vhodnou do exteriéru, sedák technopolymer – odstín šedá, bílá, oranžová.

Rozměr: 540x590x790

Počet:    12 ks

Příklad dizajnu:

INT 20

VENKOVNÍ POKLADNA, m.č. 149

viz výkresy č. I - 18

POPIS /PROVEDENÍ/:

Nosná konstrukce kabiny  - jakl 40x40mm, komaxit odstín RAL 7024,

obalená z vnější strany kompaktní deskou tl.10-12 mm v odstínu světlé šedé

cca RAL 9002. Vstupní dveře š.60cm – stejné provedení : nosný rám jakl,

přední plocha kompaktní deska, uzamykatelné z obou stran.

Obslužný pult - deska s umělým kamenem dl.1250+800, hl.220, tl.50 mm.

Odstín kamene šedobílá cca RAL 9002.

Okýnko nad obslužným pultem uzamykatelné z obou stran jemnou kovovou

roletou  v odstínu RAL 9006 nebo 9007.

Pracovní stůl  - deska HPL v odstínu středně šedé, tl.30mm. Pod pracovní

deskou 2x uzamykatelná zásuvka, v provedení HPL, v odstínu středně šedé.

Zásuvky budou mít kovový korpus.

Pod pracovní deskou typový kovový profil pro vedení kabeláže.

Rozměry:  1840-3000 x 1340 x 2300

Počet: 1 ks

- Pracovní židle pro pokladnu :

konstrukce tmavě šedý plast, područky plast, čalounění tmavě šedá látka, záda černá síťovina, ergo-mechanizmus synchro s vyšším opěradlem

Rozměr:  550 x 550 x 950 mm

Počet: 1 ks

INT 21

POHOVKA, m.č. 203

POPIS /PROVEDENÍ/:

Potah – tkaná látka hrubší režné struktury, čalounění řezaná pěna

(sedák 40kg/m3, opěrák 25kg/m3), pružiny.

Vnitřní konstrukce masivní dřevo, doplněná překližkou a DTD.

Nohy hranaté kovové, povrch matný chrom, filcové kluzáky

Rozměry:  1680 x 800 x 770

Počet: 2 ks – 1ks zelená, 1ks žlutá

INT 22

PULT PRO UMYVADLO  a OBKLAD SE ZRCADLEM, m.č. 205,208

viz výkresy č. I - 19

POPIS /PROVEDENÍ/:

Pult pod umyvadlo – horní deska OSB tl.28mm, na desce vrstva umělý kámen

tl.10mm, v odstínu kamenná šedá, hrana R5mm,

tl.desky pod umyvadlem - 40mm, rozměr 1500x550

Skříňka pod horní deskou – HPL odstín tmavě žlutá, přední plochy – lesk,

vnitřní plochy  mat, dvířka uzamykatelná, 2x nábytkový zámek,

bez úchytky, rozměr 1500x 500x450, pověšená na stěně

Obklad nad pultem :  v.38cm umělý kámen, vnitřní poloměr

mezi horní deskou a obkladem R20

zrcadlo v.90cm nalepené na 10mm tenké LTD bílé desce

nad zrcadlem LED-pásek v hliníkovém profilu s difusorem,

svítící směrem dolů

nad zrcadlem po strop obklad HPL odstín tmavě žlutá lesk

Rozměry:  1550 x 500 x 2300

Počet: 2 ks

INT 23

ZAŘÍZENÍ PRO MASÉRNU, m.č. 216

viz výkresy č. I - 20

A/ MASÁŽNÍ LEHÁTKO

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Stabilní konstrukce z masivního dřeva, ve spodní části odkládací plocha.

- Nastavitelná obličejová část

- Hlavní část rozdělena na 2 sekce, jedna hydraulicky nastavitelná

- Čalounění s koženkovým potahem, vodě a oleji odolným,

tl. čalounění 7,5cm, z toho 2,5 cm paměťová pěna

- Rozměr: 2100x760x470-770mm

Počet: 1 ks

B/ PSACÍ STŮL

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Horní deska i nohy  - LTD tl.36mm, odstín světle šedá mat

- Ve stolové desce průchodka šedo-stříbrné barvy

- Rozměr: 1200x550x750

- Nad stolem 1ks police LTD bílá lesk tl.36mm

- Rozměr: 1200x300x36

Počet: 1 ks

C/ SKŘÍŇ POLICOVÁ SE ZÁSUVKAMI

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus LTD šedá mat

- V horní části dvířka, uvnitř police, ve spodní části zásuvky

- Dvířka LTD bílá lesk, čela zásuvek LTD žlutá lesk

- Nastavitelné police, úchytky madla hranatá stříbrná mat

- Kovové nohy jakl 40x40x150, komaxit stříbrná mat

- Rozměr: 900x450-600x1900mm

Počet: 1 ks

D/ SKŘÍŇ ŠATNÍ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus LTD šedá mat

- Dvířka LTD bílá lesk

- 1x police, šatní tyč, úchytky madla - hranatá stříbrná mat

- Kovové nohy jakl 40x40x150, komaxit stříbrná mat

- Rozměr: 450x600x1900mm

Počet: 1 ks

E/ SKŘÍŇKA S ODKLÁDACÍ PLOCHOU

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus HPL šedá mat

- Dvířka HPL bílá lesk

- Horní deska umělý kámen tl.10mm, odstín šedo – bílá

- Pověšená na stěně, otevírání bezúchytkové

- 1x hluboká a 2x plytká zásuvka, korpusy zásuvek kovové

- Rozměr: 500x350x670mm + 700x350x670

Počet: 1+1 ks

F/ POLICE VOLNÁ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus HPL žlutá lesk, tl.30mm

- Police sklo čiré, 2ks

- Záda LTD bílá lesk

- Pověšená na stěně

- Rozměr: 500x250x900mm

Počet: 1 ks

G/ POLICE do sestavy skříněk

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus LTD světle šedá mat, tl.36 mm

- Police LTD světle šedá mat, tl.36mm, 2ks

- Záda LTD bílá lesk

- Pověšená na stěně k ukončení sestavy skříněk, pod policí falešné čelo

pro přiražení odkládací skříňky

- Rozměr: 400x350x1180mm

Počet: 1 ks

INT 24

LEHÁTKO POLOHOVACÍ  - ODPOČÍVÁRNA SAUNA, m.č. 215

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Umělý rattan, odstín tmavě šedý cca RAL 7024

- Volné čalounění bílá textilie , voděodpudivá

- Rozměr: 750x2000x900 mm

Počet: 13 ks

Příklady  dizajnu:

INT 25

SAMOOBSLUŽNÝ BUFETOVÝ PULT, m.č. 212

viz výkresy č.I - 21

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus spárovka dub, tl.60mm, podélně nadpojovaná

p.ú. jemné kartáčování, matný olej do vlhkých prostor

Čela a dno otevřené niky - spárovka dub

Vnitřní korpusy HPL dezén dub v odstínu ke spárovce

Korpusy zásuvek HPL dezén dub nebo šedá, tl.16mm.

- Rozměr: 2500x600x850 mm

Počet: 1 ks

- Nástavec HPL bílá lesk, tl.25-28mm

- Rozměr: 2500x250x400 mm

Počet: 1 ks

INT 26

LAVIČKY KOLEM OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU, m.č. 221

POPIS:

Pozinkovaná kovová konstrukce, jakl 40x40

Sedací plocha i opěrák - lamely masiv akát, průřezu 20x40mm, mezery mezi lamelami 15mm, p.ú. olej pro venkovní použití.

Rozměry:  1800 x 450 x 900

Počet: 4 ks

INT 27

BAR KUŽELNA, m.č. 222

viz výkresy č. I – 22,23

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Minimalistický  design, jednoduché tvary. Pouze nehořlavé materiály!

- Nosná konstrukce jakl 40x40, komaxit RAL 9006,

Korpusy skříněk a dvířka – kompaktní deska tl.6mm, odstín kamenná šedá , mat

Barová deska umělý kámen homogenní struktury odstín bílo-šedá - cca RAL 9002, pracovní deska  - plech nerez, kování střední třídy, sokl plech nerez mat.

- Vnější obal – čelo a bok baru – kompaktní deska tl.12mm, odstín grafitová šedá, RAL 7024, mat, sokl plech nerez mat.

- Police nad zadní pracovní plochou :

Plechové, komaxit v odstínu RAL 7024, obklad po první polici – v.500mm – sklo lacobel RAL 7024, nad ním omyvatelná výmalba v odstínu tmavě

Rozměry : pult : 2900 x 2900 x 900/1150 – cca 6,6 bm pracovní plochy

police v zápultí včetně obkladu :    2000 x 300 x 800

Počet: 1 ks

Cena:  nepočítá se do dodávky

Vybavení baru: vždy po 1 ks

Kávovar, velká prosklená lednice, umývátko+ baterie senzorová, dřez nerez + baterie chrom, pokladna, podstavná lednice, mrazící zásuvkový box, výčepní zařízení, myčka

Cena:  nepočítá se do dodávky

INT28

OBKLAD PŘÍRODNÍ KÁMEN, m.č. 215

POPIS /PROVEDENÍ/:

Přírodní kámen typu pískovec nebo rula, řezaný na pásky předpřipravené pro lepení do větších formátů, p.ú impregnací, tl.3-6cm. Upřesnění odstínu dále dle výběru vzorků s architektem.

Rozměr: 8500 x 2600 mm

Počet: 22 m2

INT 29

VYBAVENÍ MÍSTNOSTI PLAVČÍKA U VENKOVNÍHO BAZÉNU, m.č. 107/ SO 202

viz výkres č.I – 24,25

A/ PRACOVNÍ STŮL

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Nosná konstrukce kovový profil - jakl 30x30, p.ú. komaxit RAL 9006

- Pracovní deska HPL tl.36mm, odstín RAL 7044, krycí přední deska HPL odstín světlešedá.

Rozměr:  1800 x 750 x 750 mm

Počet: 1 ks

B/ PRACOVNÍ ŽIDLE PRO PLAVČÍKA

- konstrukce tmavě šedý plast, područky plast, čalounění tmavě šedá látka, záda černá síťovina, ergo-mechanizmus synchro s vyšším opěradlem

Rozměr:  550 x 550 x 950 mm

Počet: 2 ks

C/ KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Korpus HPL RAL 7044 – středně šedá, čela zásuvek RAL 9002 – bílošedá

- Kolečka plastová  - pro tvrdý povrch, s brzdou

- První zásuvka nahoře -  tužkovník, zbytek kovové zásuvky odstín šedá, uzamykatelné

Rozměr: 400 x 600 x 650 mm

Počet: 1 ks

D/ OBKLAD S VĚŠÁKY

POPIS /PROVEDENÍ/:

Obklad HPL v odstínu RAL 9002-bílošedá, 3 řady věšáků na klíče, věšáky nerez mat hranaté, pod věšáky vždy vložený pruh HPL v dezénu titan

Rozměr: 800 x 1900 mm

Počet: 1 ks

E/ ZDRAVOTNÍ LŮŽKO

POPIS /PROVEDENÍ/:

Kovová konstrukce – profily eloxovaný hliník, pevné čalounění koženka světlešedá,

možnost polohování a výškového nastavení

Rozměr: 2200 x 800 x 800 mm

Počet: 1 ks

F/ SKŘÍŇKA NA LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Plechová skříň , uzamykatelná, na kovových nohách jakl 25x25 , eloxovaný hliník.

Korpus světlešedá, v horní části 2x prosklená dvířka v hliníkovém rámu, sklo čiré.

Ve spodní části dvířka plná. Obě části uzamykatelné.

Rozměr: 800 x 400 x 1900 mm

Počet: 1 ks

G/ SKŘÍŇ POLICOVÁ

POPIS /PROVEDENÍ/:

- Plechová skříň , uzamykatelná, na kovových nohách jakl 25x25 , eloxovaný hliník.

- Korpus světlešedá, 2x plná dvířka plech.

Rozměr: 800 x 400 x 1900 mm

Počet: 1 ks

INT 30

VYBAVENÍ HERNY U OBČERSTVENÍ, m.č. 139

Počet: X ks

INT 31

VYBAVENÍ KUCHYNĚ, m.č. 142

Počet: X ks

INT 32

ARANŽMÁ – INTERIÉROVÉ DOPLŃKY

Počet: X ks

INT33

VENKOVNÍ ZÁSTĚNY / PŘEVLÉKÁRNY, m.č.112/ objekt SO 202

viz výkres č.I – 26

POPIS /PROVEDENÍ/:

Samonosná konstrukce  - jakl 40x40mm, výška 160cm, komaxit odstín RAL 7024,

obalená z vnější strany od výšky 40cm do výšky 160 cm kompaktní deskou

tl.6-8mm  v odstínu světlé šedé cca RAL 9002, 8x věšák komaxit stříbrný

Rozměry:  6400 x 1600 x 1600

Počet: 22 bm obalené konstrukce

Vypracoval: ing. Miroslava Josefíková

23.9.2016