Rekonstrukce interiéru klubu Zubří

Projektová dokumentace pro provádění stavby

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

technická zpráva

Číslo zakázky:			15821

Objednatel:			Město Zubří

U Domoviny 234

756 54 Zubří

Hlavní projektant:		TECHARTSTAV s.r.o.

Rabasova 1157/8

708 00 Ostrava-Poruba

Zodpovědný projektant: 	Ing.arch. Jiří Klimek

Vypracoval: 			Ing.arch. Jiří Klimek

Datum	:			02/2022

# úVOD

Tato projektová dokumentace pro provádění stavby je vypracována podle Přílohy 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a navazuje na dokumentaci pro stavební povolení. Předmětem této projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího objektu kulturního domu v Zubří.

Předmětem dokumentace jsou částečné dispoziční úpravy se zásahy do nosných konstrukcí, udržovací práce,  modernizace technického vybavení a interiérové úpravy ve stávajícím kulturním objektu a umístění tří VZT jednotek na novou oplocenou zpevněnou plochu o rozměru 2*4m u severozápadního rohu objektu.

Je navržena kompletní výměna elektroinstalace (a osvětlení v dotčených prostorech) včetně slaboproudých rozvodů, nová vzduchotechnika ve Velkém sále a hlavním vestibulu, kompletní výměna AV techniky s moderním systémem ozvučení a DCI kino projekcí, navrženy nové scénické technologie hlavního sálu pro realizaci divadelních představení, přednášek, koncertů, prezentací a plesů. Ve Velkém sále je navrženo nové akustické obložení včetně akustického stropu. Pro potřeby víceúčelového využití sálu je navrženo automatické výsuvné hlediště

Projektant předpokládá, že zhotovitelem díla bude stavebník pod trvalým dozorem odborně způsobilého stavebního dozoru. Je povinností stavebníka i dozoru, aby se podrobně seznámili s veškerou dokumentací a prodiskutovali její obsah s dotčenými stranami. Žádné nároky na základě chybějících znalostí technologií, výrobků, postupů a revizí nemohou být uznány. Stavebník může vybrat jiný výrobek (výrobce), pokud jeho standard bude odpovídat standardům materiálu uvedeným v této PD. V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce a nebo v případě, že stavebník navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí stavebník předložit své návrhy s technickým popisem ke schválení projektantovi.

Závazkem stavebníka je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace cokoliv opomenula. Stavebník je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Stavebník je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

# Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Do vnějšího architektonického vzhledu objektu nebude zasahováno. Na fasádě objektu dojde pouze k instalaci nasávací mřížky a výfuk VZT zařízení – na západní straně je navrženo nasávání, na stranu severní výdech. V rámci VZT zařízení jsou u SZ rohu objektu navrženy tři venkovní jednotky VZT. Jednotky jsou umístěny na zpevněné ploše o velikosti 2*4m a jsou chráněny protihlukovou stěnou.

Navrhovanými úpravami nebude narušena původní základní kompozice tvarového řešení.

Předmětem dokumentace jsou částečné dispoziční úpravy se zásahy do nosných konstrukcí, udržovací práce (modernizace technického vybavení) a interiérové úpravy ve stávajícím kulturním objektu.

# Dispoziční a provozní řešení

Hlavní koncepce dispozičního řešení zůstane zachována – trojtrakt s hlavní obslužnou chodbou na celou šířku objektu; dojde pouze k dílčím dispozičním úpravám, které si vyžádaly požadavky vyplívající ze současného provozu.

Vstupy do objektu zůstanou stávající. V hlavním vstupním prostoru (foyer) bude stávající šatna přesunuta na opačnou stranu a na místě stávající šatny je navržen prostor pro bufet. Bufet je určen pouze pro provoz v rámci programu v hlavním sále; bude zde probíhat prodej nápojů a drobného hotového občerstvení (např. chlebíčky, zákusky). Bufet je vybaven chladícími prosklenými vitrínami na občerstvení a nápoje, dřezem a myčkou na mytí nádobí a malým umyvadlem na mytí rukou obsluhy. V prostoru bufetu nebudou pokrmy připravovány – budou zde nabízeny dovezené, hotové výrobky.

V Hlavním sále dojde především k modernizaci technického vybavení – především je zde navrženo mobilní hlediště, které zvýší využitelnost sálu a jeho časovou flexibilitu (vlastní proces aktivace hlediště bude plně automatický, elektrický; rozložení nebo složení hlediště proběhne během několika minut). V sále budou provedeny nové akustické obklady, nové osvětlení, ozvučení. Na jevišti jsou navrženy nové výkryty, strojní vybavení, AV technika. V rámci zázemí jeviště je navrženo odstranění stávajícího schodiště do šaten (schodiště znemožňovalo plné využití jeviště – jeho hloubky). Šatny v patře zůstanou zachovány, ale budou jednak rozšířeny o stávající prostor skladu a především budou propojeny s chodbou ve 2.np a hlavním schodištěm bude možné přejít na jeviště. Kromě šaten ve 2.np jsou navrženy dvě nové šatny v přízemí (1.np) v místě stávajícího bytu správce. Byt bude upraven na dvě samostatné šatny s vlastním sociálním zázemím.

Další dispoziční úpravy jsou navrženy v prostoru zázemí promítací kabiny a zvukové režie. Je navrženo, že prostory budou propojeny do jedné, společné režie – osvětlovací a zvuková režie, včetně umístění promítačky.

Navrhovaným propojením bude tato režie přístupná také přímo z chodby 2.np (stávající vstup ze SZ rohu zůstane zachován).

V suterénu je navrženo několik dispozičních úprav – v prostoru bývalého orchestřiště (nyní nevyužívaném) je navržena technická místnost pro umístění silnoproudých rozvaděčů.

V severozápadní části objektu je navrženy rozsáhlejší bourací práce tak, aby zde vznikly dva větší prostory zkušeben pro kulturní činnost.

# Bezbariérové užívání stavby

Požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou zapracovány do návrhu, případně jsou stávající.

Stávající opatření:

- Veřejné parkoviště navazující ze severní strany k objektu je vyhrazeno minimálně 5 parkovacích stání pro imobilní osoby

- Boční vstup (východní strana objektu) je uzpůsobena pro vozíčkáře – přístup ke vchodovým dveřím z úrovně terénu (chodníku), manipulační prostor min. rozměru 1,5x1,5m, bezprahový vstup dveřmi šířky 900mm, na opačné straně než jsou panty (tj. z interiéru) je umístěna vodorovná hrazda (s panikovou funkcí), křídla jsou se samozavírači s koordinátorem; interiérové vyrovnávací schodiště (4 stupně) překonává stávající šikmá schodišťová plošina a tím je zpřístupněno 1.np objektu, kde jsou umístěny všechny zásadní funkce objektu.

- toaleta pro imobilní je stávající v 1.np, v západní části objektu

Nová opatření (navrhována v upravovaných prostorách objektu):

- z kapacity hlavního sálu 255 osob (200 - 300 osob) bude vždy nutné vyhradit celkem 6 míst pro osoby na vozíku podle charakteru pořádané akce - u stolů, nebo - v případě roztaženého mobilního hlediště (např. divadelní představení), kdy jsou tato místa vyhrazena v nulté řadě na úrovni podlahy sálu

- Vnitřní, hlavní interiérové dveře do sálu, šířky 1200mm, budou - na opačné straně než jsou závěsy – doplněné vodorovným madlem. Obecně budou dveřní křídla vedoucí do prostorů s přístupem veřejnosti v minimální šířce 800 mm.

- Hlavní sál je v rámci stavebních úprav vybaven indukčním poslechem pro nedoslýchavé (přední část hlediště - cca ¼ plochy sálu)

- Rekonstruované nášlapy podlah budou mít požadovaný součinitel smykového tření (např. na rovné ploše = 0,5).

- Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. (Například žluté terčíky provedené nástřikem, průměr cca 60 mm).

Je třeba uvést, že úpravy pro zdravotně postižené spoluobčany jsou řešeny v pouze rozsahu navrhovaných stavebních úprav.

# Konstrukční a stavebně technické řešení; technické vlastnosti stavby

Objekt klubu Zubří byl vybudován v 60.letech 20.století jako podnikový kulturní objekt gumáren Zubří.

Objekt je dvoupodlažní se suterénem. Nadzemní i podzemní podlaží jsou ve shodném rozsahu půdorysu.

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva. Stropní konstrukce jsou dle dostupné dokumentace jako železobetonové monolitické – trámové, kazetové a deskové. Kroj je dřevěný, uložen na železobetonové stropní desce posledního podlaží. Střecha plechová imitující pálenou krytinu.

Na přelomu 70. a 80.let 20.století proběhla nadčasová rekonstrukce s kvalitním technickým vybavením, interiérem a akustikou.

V roce 2011 byla zpracována projektová dokumentace, která řešila celkovou rekonstrukci objektu včetně návrhu zateplení obálky budovy. Z rozsáhlých plánů bylo provedeno celkové zateplení objektu včetně výměny oken a vnějším dveří. Dále byly z projektu provedeny dílčí, drobnější úpravy týkající se především toalet – ty byly zrekonstruovány a není nutné do nich nyní zasahovat..

Ostatní vnitřní vybavení nebylo od začátku 80.let 20.století modernizováno. Elektroinstalace je původní, neodpovídá stávajícím normovým požadavkům a hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Vzduchotechnika nefunguje, hlavní sál není přímo větraný (nejsou zde okna); v případě nutnosti je větráno pouze dveřmi! Divadelní vybavení – tahy, opona a stejně tak i promítací technika je zčásti nefunkční, případně špatně ovladatelná a provoz nevyzpytatelný. Scénické osvětlení, ozvučení, komunikační technologie jsou zastaralé. Interiérové vybavení sálu je původní – diváci sedí na sedačkách z roku 1980.

Tento projekt řeší celkovou modernizaci vnitřního vybavení včetně dispozičních úprav se zásahy do nosných konstrukcí, udržovací práce, modernizaci technického vybavení a interiérové úpravy.

Je navržena kompletní výměna elektroinstalace (a osvětlení v dotčených prostorech) včetně slaboproudých rozvodů, nová vzduchotechnika ve Velkém sále a hlavním vestibulu, kompletní výměna AV techniky s moderním systémem ozvučení a DCI kino projekcí, navrženy nové scénické technologie hlavního sálu pro realizaci divadelních představení, přednášek, koncertů, prezentací a plesů. Ve Velkém sále je navrženo nové akustické obložení včetně akustického stropu. Pro potřeby víceúčelového využití sálu je navrženo automatické výsuvné hlediště.

Bourací práce

V rámci bouracích prací bude zasahováno mimo jiné také do nosných konstrukcí objektu. Tyto práce budou prováděny pod odborným dohledem; okolní konstrukce budou vždy podepřeny a v případě nejasností a zjištění rozporu s PD bude osloven statik, projektant.

Zásahy do nosných konstrukcí:

V rámci 2.NP jsou navržené zásahy do svislých stěn.

Nové provedené okenní otvory do stěny mezi režii a sálem o světlé šířce 2 m budou zajištěny ocelovými překlady v počtu min 3 x I140.

Zajištění nadpraží nad novými dveřními otvory do režie a soc. zázemí a mezi m.č. 203 236 jsou navrženy také z 3 x I140.

V rámci uvažovaných stavební zásahu v rámci 1. NP je navržené zajištění dveřních otvorů mezi chodbou a místností č. 114 – překlad navržený z 3 x I140.

Vybourání a zajištění průchodu mezi stávajícím sloupem a místností 103.

Před zahájením prací bude ověřené, zda nad navrženým otvorem není stávající shodný průvlak, který je proveden v ostatních průchodech. Pokud ano, lze provést vybourání otvoru v původním rozsahu.

V případě, že sondou nebude stávající průvlak zjištěn je navržené zajištění nového nadpraží otvoru pomocí ocelových prvků 3 x I200. Uložení nového průvlaku bude řešené po obnažení stávajících konstrukcí, hlavně v u stávajícího sloupu. Uložení překladu bude navržené pomocí konzoly, případně doplněné o lemující svislý sloup.

V rámci stavebních úprav je navržené zajištění vybourání otvoru v rámci místnosti č. 039. Zajištění bude provedené ocelovými překlady 4xI200. Předpokladem je vynášení jen stropní konstrukce nad 1.PP.

Shodně bude zajištěn otvor v místnosti č. 038 – 4x I200 – za shodných předpokladů.

Zajištění nadpraží dveří mezi 002 a 016 bude provedeno pomocí překladů 4 x I180.

V rámci stavebních prací v 1.pp je navržený jeden otvor do stávající stropní konstrukce nad 1.PP. Otvor je navržený do stávajícího železobetonového trámového stropu. Otvor o rozměru 1000 x 1500 mm nezasahuje do stropních trámů, ale je jen ve stropní desce. Zajištění je navržené pomocí lemujících příčných ocelových profilů I140.

Délka min. uložení ocelových překladu:

ocelový profil do výšky 160 mm	 – délka uložení min. 150 mm

ocelový profil výšky 180-220 mm	 – délka uložení min. 200 mm.

Místa v uložení vyspravená ocelovým plechem s přesahem profilu překladu o cca 50 mm. Ocelový plech uložit do lože z cem. malty.

Další bourací práce, které nezasahují do nosných konstrukcí:

Betonový stupeň - vzt kanál včetně předstěny a podhledu (umakart) v 1.pp, v m.č. 035 a 036,

Prosklené interiérové stěny vč, dvoukřídlových dveří – 4ks na chodbě v 1.np a 2.np

Zařizovací předměty v 1.pp a 1.np - Vana 1ks, Wc 1ks, Umyvadlo 1ks vč. vybourání obkladů

Bourání dveří dle výkresové části PD

V hlavním sále bude nutné odbourat schodišťové stupně podél stěn a v zadní části vykomzolovanou podlahu, akustické obklady, akustický podhled včetně všech pomocných konstrukcí. Kompletně bude rozebrána výsuvná ocelová konstrukce mobilního hlediště včetně vyrovnávacích ramp a stávajících divadelních sedaček. V hlavním sále bude vybourána celá skladba podlahy až na nosnou konstrukci. V zadní části jeviště bude odstraněno stávající ocelové schodiště včetně podpůrné konstrukce.

Ve vestibulu, kromě otvorů v nosné konstrukci (viz popis výše) budou odstraněny všechny obklady stěn a sloupů a zavěšený skleněný podhled včetně pomocných konstrukcí. Nad stávající šatnou bude odstraněn snížený podhled, věšáky a kompletní vybavení.

V promítací kabině a zvukové režii ve 2.np budou odstraněny stávající obklady stěn a stropů.

Stávající zábradlí u schodiště bude nahrazeno novým, tzn. stávající je nutné odstranit takovým způsobem aby bylo možné použít ke kotvení nového zábradlí stávající kotevní místa.

Venkovní přístupové schodiště – hlavní i boční (západní fasáda) budou odstraněny nášlapné vrstvy a podstupnice včetně podesty.

Stěny, případně další prvky jsou uvedeny ve výkresové části PD.

Základy

Provedeny pod navrženou protihlukovou stěnu u severozápadního rohu objektu. Šířka základových pasů bude potvrzena nebo upřesněna statikem nebo geologem během výkopových prací. Rozsah základů je patrný z výkresových příloh.

Svislé nenosné konstrukce

Jedná se o vyzdívky nových příček, přizdívky, případně lokální dozdívky malého rozsahu vzniklých v průběhu stavebních úprav – všechny tyto nenosné konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic.

Protihluková stěna je navržena z akustických tvárnic (parametry viz akustika) vyzděny do ocelových UPE profilů osazených do základové kce. Stěna bude ukončena žb věncem (propojeno s UPE profily)  a betonovou stříškou s okapovou drážkou. Zárubně ocelových dveří budou obetonovány.

Vodorovné konstrukce

Do vodorovných konstrukcí se zasahuje v hlavním sále, kde je vybourán otvor v podlaze do suterénu pro umístění vertikální plošiny. Pro prostup VZT potrubí ze strojovny vzduchotechniky je navrženo rozšíření stávajícího otvoru.

Stávající orchestřiště umístěné mezi jevištěm a novými m.č. 035 a 036 je nyní pouze přemostěno dřevěnými panely. Orchestřiště  nebude využíváno, v suterénu je navržena technická místnost pro umístění elektrorozvaděčů. Tyto prostory budou nově tvořit samostatné požární úseky – je zde navržen požární samonosný podhled. Nová podlaha jeviště bude v místě stávajícího otvoru orchestřiště překlenuta dřevěnými trámy 120/160 v osové vzdálenosti 700mm. Osazení trámů bude dopřesněno po odstranění konstrukce jeviště (v rámci průzkumu v průběhu zpracovávání PD nebylo možné tyto konstrukce odstranit – probíhal provoz).

Podhledy

Ve vybraných místnostech jsou navrženy nové podhledy. Návrhy byl koordinován s návrhem akustiky – podhledy hlavního sálu a režie jsou v části prostorová akustika. Ve stavební části jsou navrženy podhledy v ostatních místnostech dotčených modernizací. V exponovaných prostorech budou provedeny celoplošné bezesparé sádrokartonové podhledy v kombinaci s akustickými podhledy z minerálních desek ve dvojím provedení – pohltivé a odrazivé. V méně exponovaných prostorách jsou navrženy běžné rozebíratelné minerální podhledy, případně sdk.  Podhledy budou zavěšeny na nosné konstrukci. Rozsah navrhovaných podhledů je uveden ve výkresové části dokumentace.

Podlahy

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz. půdorysy podlaží). Převážně budou použity nášlapné vrstvy z keramické dlažby, PVC nebo dřevěné parkety. V převážné většině se jedná pouze o výměnu nášlapných vrstev (po  odstranění stávající nášlapné vrstvy a vyrovnání podkladu pro položení vrstvy nové). V hlavním sále bude odstraněna celá skladba podlahy až na nosnou konstrukci. V suterénu, v místnostech 027, 038 a 039 je navrženo provedení kompletní skladby podlahy včetně nové hydroizolační vrstvy.

V m.č. 020 (1.pp) je navržena jáma pro dojezd vertikální plošiny. Nutno vybourat podlahu včetně vytěžení zeminy až na úroveň -1,16m pod úroveň podlahy suterénu. Na hutněný podsyp bude provedena žb deska s natavenou hydroizolací. S deskou budou výztuží propojeny svislé stěny po obvodu jámy – stěny budou provedeny ze ztraceného bednění s konstrukční výztuží. Svislé stěny zaizolovány hydroizolačním pásem včetně zpětného spoje. Stávající hydroizolace bude propojena s nově instalovanou svislou hydroizolací. Po obvodu jámy budou napojeny podlahové vrstvy na stávající vrstvy podlahy.

Povrchové úpravy stěn

V rámci modernizace jsou navrženy v dotčených místnostech především opravy stávajících omítek s novou výmalbou. V akusticky exponovaných prostorách jsou navrženy akustické obklady stěn nebo částí stěn. Hlavní sál a místnost režie je řešena v části prostorová akustika.

Výmalba bude provedena v bílé barvě; na hlavním jevišti v barvě tmavé (bude upřesněno investorem při realizaci).

Výrobky

Dveře – částečně se jedná o výměnu dveřních křídel za nová s repasí stávajících zárubní. Část položek dveří jsou navrženy nové – v nových příčkách; dveře kvůli zvětšení otvoru a instalaci VZT prvků; nové akustické dveře do sálu včetně obložkových zárubní. Ve výkresové části jsou vyznačeny dveřní otvory s požární odolností.

Okna – navržena nová dřevěná okna do režie – odsuvně posuvná s kováním typu PSK. Barevnost dle akustického obkladu.

Ostatní výrobky jsou vyspecifikovány v samostatné tabulce ve výkresové části – jedná se o protipožární roletové uzávěry ve vstupním vestibulu – oddělení samostatných požárních úseků šatny pro veřejnost a bufet, bezpečnostní mříže v bufetu a další prvky včetně nového zábradlí u interiérového schodiště.

Interiér

Interiérové prvky je možné rozdělit na zabudované a volné. Zabudované jsou navrženy jako sestavy nábytku včetně vybavení zařizovacími předměty – pevná zrcadla, stolky v šatně, věšákové stěny v šatně pro diváky.

Bufet – 2 pulty délky 3,1m a 1,5m, výška 900mm, šířka 600 a 550mm. Pod pultem vyzděna příčka tl.100mm (z důvodů PBŘS). Deska pultu položena na konstrukci otevřených polic orientovaných do zázemí. Povrch horní desky tvoří velkoformátová keramická dlažba (dělení vodním paprskem) nalepena na nosnou desku a orámována nerezovými profily. Čelo pultu tvoří předsazené kalené lakované sklo, ze zadní strany podsvíceno (dodávka silnoproud). Zapuštěný sokl nerez brus.

Zázemí bufetu tvoří kuchyňská sestava spodních a horních skříněk z lamina, pracovní deska postforming. Zadní stěna zčásti obložena lamino deskou, horní část nalepeným zrcadlem - v rozhraní materiálů je osazena skleněná police.

Zařizovací předměty:

- vestavěná chladnička nízká

- vestavěná myčka skla

- prosklená chladící skříň vysoká

- zápustný nerezový dřez

- stojánková dřezová baterie

- zápustné nerezové umývadlo

- stojánková baterie

Všechny vyjmenované zařizovací předměty jsou součástí dodávky baru.

Interier šatny - 2 pulty délky 3,1m a 1,0m, výška 900mm, šířka 600 a 550mm. Pod pultem vyzděna příčka tl.100mm (z důvodů PBŘS). Deska pultu položena na konstrukci otevřených polic orientovaných do zázemí. Povrch horní desky tvoří velkoformátová keramická dlažba (dělení vodním paprskem) nalepena na nosnou desku a orámována nerezovými profily. Čelo pultu tvoří předsazené kalené lakované sklo, ze zadní strany podsvíceno (dodávka silnoproud). Zapuštěný sokl nerez brus.

Věšákovou stěnu v šatně tvoří 7ks vykonzolovaných otočných věšáků; na každém věšáku 40 háčků - vypáleny z nerez ocelové pásoviny, která jsou vevařena do trojuhelníkového jaklového rámu (nerez jakl 30/30); povrchová úprava broušená nerez. Nosnou konstrukci tvoří svislý rošt z jakl 70/70/4 kotvený do stropu a do podlahy a obezděný příčkou tl.150mm (mezi m.č.103 a 121).

Vstupní vestibul - jsou navrženy obklady s povrchem z přírodní dýhy (dub, příp. bříza), doplněny svislým masivním laťováním (masiv dub); část laťování demontovatelná (před nikama s otopnými tělesy). Část obkladu tvoří zrcadlo nalepení na lamino desce, která je kotvená do stěny. Na vstupem do sálu a nad oknem prodeje vstupenek tvoří obklad kalené lakované sklo (dtto čela pultů šatny a bufetu). Nad vstupem do sálu a prodejem vstupenek budou nalepena vyřezaná nerezová písmena. Po obvodu vestibulu bude instalován nerezový (brus) sokl.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ, DÍLENSKOU NEBO VÝROBNÍ DOKUMENTACI STAVBY !

V Ostravě, 02/2022							Ing. arch. Jiří Klimek